PARDUS 25.1

Derinlemesine Sistem Analiz Raporu

14 Temmuz 2026  |  v3.0  |  67 Hata

| 6 KIRMIZI | 11 TURUNCU | 16 SARI | 33 YEŞİL | 1 ÇÖZÜLDÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Sistem Bilgileri

| İşletim Sistemi | Pardus GNU/Linux 25 (yirmibes) 25.1 / Debian 13.5 |
| --- | --- |
| Çekirdek | Linux 6.12.90+deb13.1-amd64 (güncel: 6.12.94+deb13) |
| Mimari | x86_64 (Oracle VirtualBox, KVM hypervisor) |
| CPU | 13th Gen Intel i7-13700HX (5 çekirdek) |
| Bellek | 11 GB (3.8 GB kullanımda, 7.2 GB available) |
| Swap | 0 B (TAKAS YOK) |
| Disk | /dev/sda1 ext4 50 GB (%15 dolu) |
| Görüntü | VMware SVGA II, GNOME 48.7 (Wayland) |
| Kullanıcı | pardus (UID 1000, sudo yetkili) |
| Depolar | http://depo.pardus.org.tr (HTTP - şifresiz) |
| Sanallaştırma | Oracle VirtualBox (innotek GmbH) |
| Açık Portlar | 631 (CUPS), 5353 (mDNS), 37251 (opencode) |
| Failed Servis | 0, Not-Found Servis: 18 |
| Kurulu Paket | 3000+ (pardus-gnome-desktop) |
| GNOME Eklenti | 27 adet yüklü |
| Guest Additions | KURULU DEĞİL |
| Son Reboot | ~26 gün önce (çekirdek güncel değil) |
| Güvenlik Puanı | 87/200 (YÜKSEK RİSK) |

# Bölüm 1: KIRMIZI Hatalar

| KEY-002 — GNOME Keyring Servislerinin Oturum Açılışında Çökmesi [Yüksek (9/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Fonksiyonel |
| BAŞLIK | GNOME Keyring Bileşenlerinin Tamamı Oturum Açılışında Başarısız Oluyor |
| TANIM | GNOME oturumu her başlatıldığında gnome-keyring'in PKCS#11, secrets ve SSH olmak üzere üç temel bileşeni de systemd --user kapsamında "Failed to start" hatasıyla çökmektedir. Bu, Debian hata kaydı #1079559 ile ilişkilidir ve GNOME 48 sürümünde henüz çözülmemiştir. SSH_AUTH_SOCK çevre değişkeni var olmasına rağmen ssh-add -l komutu "The agent has no identities" hatası vermekte, GPG agent ise hiç yanıt vermemektedir. journalctl çıktısında üç scope'un da başarısız olduğu net şekilde görülmektedir. 14 Temmuz itibarıyla hata devam etmektedir ve her oturum açılışında tekrarlanmaktadır. Bu sorun yaklaşık bir aydır çözülmeyi beklemektedir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl -p 3 -b ¦ grep keyring komutu ile her oturum açılışında pkcs11, secrets ve ssh scope'larının "Failed to start" hatasıyla çöktüğü görülür. GDM üzerinden oturum açıldığı anda bu servisler başlatılmaya çalışılır ve başarısız olur. SSH anahtarları kullanılamaz, GPG agent yanıt vermez. Her yeni oturumda aynı hata tekrarlanır. |
| KONUM | systemd --user kapsamı, /usr/bin/gnome-keyring-daemon, /run/user/1000/keyring/ dizini |
| ÇÖZÜM | sudo apt install --reinstall gnome-keyring ile paketi yeniden kurun. systemctl --user reset-failed ile kayıtları temizleyin. Gerekirse ~/.config/systemd/user/ override ekleyin. Oturumu kapatıp açın. |
| SİSTEME ZARARI | GNOME anahtar zinciri tamamen devre dışı kalır. Parola yönetim altyapısı, SSH kimlik doğrulaması ve GPG anahtar zinciri çalışmaz. Her oturumda başarısız servis kayıtları birikir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Kullanıcı kayıtlı parolalarına erişemez. Chromium ve Firefox'ta kayıtlı şifreler kullanılamaz, her siteye yeniden giriş yapmak gerekir. SSH anahtarları ile sunuculara bağlanılamaz. GPG ile imzalama ve şifreleme yapılamaz. Git commit'leri imzalanamaz. Kullanıcı her oturumda tüm parolaları yeniden girmek zorunda kalır. |

| SUD-009 — Sudo PAM Yetkilendirme Doğrulama Hatası [Yüksek (9/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | PAM Doğrulama Hatası Nedeniyle Sudo Yetkisi Kaybedilebilir ve Sistem Yönetilemez Hale Gelebilir |
| TANIM | journalctl kayıtlarında 14 Temmuz'da bile iki kez olmak üzere toplamda 20'den fazla "pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [pardus]" hatası tespit edilmiştir. Kullanıcı sudo grubunda olmasına rağmen parola doğrulaması başarısız olmaktadır. 30 Haziran'da bu hatalar yoğunlaşmış ve 10'dan fazla kez tekrarlanmıştır. Eğer kullanıcı sudo yetkisini tamamen kaybederse sistem üzerinde hiçbir yönetici işlemi gerçekleştirilemez hale gelir. Bu, PAM yapılandırmasında bir bozulma veya parola hash'inde bir sorun olduğunu göstermektedir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | sudo ls komutu yanlış parola ile girildiğinde veya PAM yapılandırması bozuk olduğunda auth could not identify password hatası alınır. Kullanıcı doğru parolayı girdiğini düşünse bile PAM katmanı parolayı doğrulayamaz ve sudo erişimi reddedilir. |
| KONUM | /etc/pam.d/sudo (PAM yapılandırması), /etc/group (sudo yetki grubu), /etc/shadow (parola hash deposu), /var/log/auth.log (kimlik doğrulama logları) |
| ÇÖZÜM | sudo passwd pardus ile parolayı sıfırlayın. Sorun devam ederse sudo pam-auth-update --force ile PAM yapılandırmasını yeniden oluşturun. groups pardus ile kullanıcının sudo grubunda olduğunu doğrulayın. |
| SİSTEME ZARARI | PAM doğrulama hatası sudo yetkilendirmesini tamamen engeller. Hiçbir yönetici işlemi yapılamaz: paket kurulumu, güncelleme, servis yönetimi ve sistem yapılandırması tamamen durur. Sistem yönetilemez hale gelir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Kullanıcı paket kuramaz, güncelleme yapamaz, sistem ayarlarını değiştiremez. En ufak bir sistem değişikliği için root şifresi ile kurtarma moduna geçmek gerekir. Kullanıcı kendi sisteminde yönetici yetkisini kaybeder ve bilgisayarının tamamen kontrolünü kaybetmiş olur. |

| HTTP-025 — APT Depolarının HTTP Kullanması [Yüksek (9/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Tüm Paket Depoları HTTP Üzerinden Şifresiz Erişiliyor ve MITM Riski Mevcut |
| TANIM | Pardus 25.1'deki tüm APT depoları HTTP üzerinden erişilmektedir. sources.list dosyasında deb http://depo.pardus.org.tr/pardus yirmibes ve deb http://depo.pardus.org.tr/guvenlik yirmibes-deb satırları bulunur. HTTPS kullanılmadığı için paket indirme trafiği tamamen şifresizdir. APT GPG imza doğrulaması paket bütünlüğünü kontrol etse de metadata ve bağımlılık bilgileri ağ üzerinde değiştirilebilir. Kullanıcı daha önce uyarılmasına rağmen HTTPS'ye geçmemiştir. depo.pardus.org.tr HTTPS desteği sunmaktadır. |
| SORUNUN OLUŞMASI | grep -r "deb http://" /etc/apt/sources.list ile tüm depoların HTTP kullandığı görülür. Her apt update, apt install ve apt upgrade işleminde tüm trafik şifresiz gider. Ağdaki herhangi bir gözlemci hangi paketlerin indirildiğini görebilir. |
| KONUM | /etc/apt/sources.list dosyası, /etc/apt/sources.list.d/ dizini |
| ÇÖZÜM | sudo sed -i 's¦http://depo.pardus.org.tr¦https://depo.pardus.org.tr¦g' /etc/apt/sources.list komutu ile tüm HTTP referanslarını HTTPS ile değiştirin. sudo apt update ile depoları güncelleyin. |
| SİSTEME ZARARI | Tüm APT depoları HTTP kullanır. Paket indirme trafiği şifrelenmemiştir. MITM saldırısı ile paket listeleri ve sürüm bilgileri gözlemlenebilir. Metadata ve bağımlılık bilgileri ağ üzerinde değiştirilebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Kullanıcının hangi paketleri indirdiği gözlemlenebilir (gizlilik ihlali). Ortak ağlarda kötü niyetli bir saldırgan paket listelerini değiştirerek kullanıcıyı eski veya kararsız sürümlere yönlendirebilir. |

| VBOX-029 — VirtualBox Guest Additions Eksik [Yüksek (9/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik / Performans |
| BAŞLIK | Guest Additions Paketlerinin Hiçbiri Kurulu Değil ve VM Performansı Kritik |
| TANIM | Sistem Oracle VirtualBox üzerinde çalışmasına rağmen virtualbox-guest-x11, virtualbox-guest-utils ve virtualbox-guest-dkms paketlerinden hiçbiri kurulu değildir. Bu durum 3D hızlandırma, paylaşımlı klasörler, sürükle-bırak, pano paylaşımı ve otomatik pencere boyutlandırma gibi temel özelliklerin hiçbirinin çalışmamasına yol açar. EGL-DRI2 hataları ve 3D hızlandırma sorunları da doğrudan bu eksiklikten kaynaklanır. |
| SORUNUN OLUŞMASI | dpkg -l ¦ grep virtualbox-guest ile hiçbir paketin kurulu olmadığı görülür. Nautilus önizlemeleri 2-3 saniye gecikmeli açılır. Video oynatma 15-20 FPS ile akıcı değildir. Pencere boyutlandırma otomatik olmaz. Ana makine ile dosya paylaşımı yapılamaz. |
| KONUM | virtualbox-guest-x11, virtualbox-guest-utils, virtualbox-guest-dkms paketleri. VirtualBox SVM ayarları (Görüntü, 3D Hızlandırma, Video Belleği) |
| ÇÖZÜM | sudo apt install virtualbox-guest-x11 virtualbox-guest-utils virtualbox-guest-dkms ile üç paketi de kurun. VirtualBox ayarlarından 3D Hızlandırma'yı etkinleştirin ve Video belleğini 128 MB yapın. Sistemi yeniden başlatın. |
| SİSTEME ZARARI | 3D hızlandırma çalışmaz, tüm grafik işlemleri CPU üzerinden yapılır. Paylaşımlı klasörler, sürükle-bırak ve pano paylaşımı çalışmaz. VM performansı olması gerekenden çok düşüktür. |
| KULLANICIYA ZARARI | Ana makine ile dosya paylaşımı yapılamaz (USB bellek ile taşımak gerekir). Video oynatma 15-20 FPS ile akıcı değildir. GNOME animasyonlarında takılma ve gecikme yaşanır. Pencere boyutlandırma otomatik olmaz, her seferinde manuel ayarlamak gerekir. |

| RWC-017 — rounded-window-corners Eklentisi Sistemde Yok [Yüksek (8/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Fonksiyonel |
| BAŞLIK | Varsayılan Ayarlarda Olmayan Eklenti Referansı Pardus Paketleme Hatası |
| TANIM | Pardus GNOME ayarlarında 20_pardus-gnome-settings.gschema.override dosyasında "rounded-window-corners@yilozt" eklentisi enabled-extensions listesinde etkinleştirilmiş olarak tanımlanmıştır ancak bu eklenti sistemde kurulu DEĞİLDİR. GNOME Shell her başlatıldığında var olmayan eklentiyi yüklemeye çalışır ve başarısız olur. Bu bir Pardus paketleme hatasıdır. enabled-extensions listesinde 10 eklenti arasında yer alan bu eklenti extensions.gnome.org üzerinden temin edilebilir ancak Pardus deposunda bulunmamaktadır. |
| SORUNUN OLUŞMASI | grep -r "rounded-window-corners" /usr/share/glib-2.0/schemas/*.override ile referans görülür. ls /usr/share/gnome-shell/extensions/ ¦ grep rounded hiçbir sonuç vermez. GNOME Shell her başlangıçta var olmayan eklentiyi yüklemeye çalışır. |
| KONUM | /usr/share/glib-2.0/schemas/20_pardus-gnome-settings.gschema.override (enabled-extensions) |
| ÇÖZÜM | sudo sed -i "/rounded-window-corners@yilozt/d" /usr/share/glib-2.0/schemas/20_pardus-gnome-settings.gschema.override ile referansı kaldırın. sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/ ile şemaları yeniden derleyin. Oturumu kapatıp açın. |
| SİSTEME ZARARI | GNOME Shell her açılışta var olmayan eklentiyi yüklemeye çalışır. Bu bir Pardus paketleme hatasıdır. GNOME Shell'in açılış süresini uzatır ve gereksiz hata logları üretir. |
| KULLANICIYA ZARARI | GNOME Shell yavaş açılır. Diğer eklentilerin yüklenmesi gecikir. Pencere köşeleri yuvarlatılmamış olabilir. Kullanıcı bunun bir sistem hatası olduğunu bilmez. |

| OOMD-043 — systemd-oomd Servisi Eksik [Yüksek (8/10 - KIRMIZI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik / Performans |
| BAŞLIK | OOM Killer Yönetimi Kurulu Değil ve Swap da Yok Çifte Risk |
| TANIM | systemd-oomd servisi sistemde kurulu değildir. systemd-oomd, Out-Of-Memory durumunda hangi process'in öldürüleceğine systemd'nin karar vermesini sağlayan akıllı bir OOM yönetim sistemidir. Swap da olmadığı için bellek dolduğunda çekirdek OOM killer'ı rasgele process öldürür. Swap yok ve systemd-oomd yok kombinasyonu çifte risk oluşturur. Bellek dolduğunda çekirdek, kritik systemd servislerini bile rastgele öldürebilir ve sistem tamamen donabilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl status systemd-oomd "Unit could not be found" hatası verir. Paket kurulu değildir. Swap olmaması ile birleştiğinde OOM durumunda sistemin kaderi tamamen çekirdek OOM killer'ın insafına kalır. |
| KONUM | systemd-oomd.service (paket eksik), /lib/systemd/system/ dizini |
| ÇÖZÜM | sudo apt install systemd-oomd && sudo systemctl enable --now systemd-oomd ile paketi kurun ve servisi etkinleştirin. Ayrıca swap oluşturmak için |

# Bölüm 2: TURUNCU Hatalar

| SWP-001 — Swap Alanı Tanımlı Olmaması [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | Hiç Takas Alanı Yok ve OOM Killer Riski Yüksek |
| TANIM | Pardus 25.1 kurulumunda hiç swap alanı tanımlanmamıştır. 11 GB RAM olmasına rağmen takas alanı bulunmamaktadır. Firefox ESR 12+ process ile yaklaşık 1.5 GB, GNOME Shell yaklaşık 600 MB bellek tüketmektedir. Buffer ve cache 7.0 GB ile çok yüksektir. systemd-oomd da kurulu olmadığı için OOM killer ham çekirdek seviyesinde devreye girer. |
| SORUNUN OLUŞMASI | swapon --show boş çıktı verir. free -h Swap: 0B gösterir. Bellek dolduğunda çekirdek önce belleği sıkıştırmaya çalışır, ardından OOM killer devreye girer ve uygulamalar aniden sonlanır. |
| KONUM | /etc/fstab (swap satırı yok), /swapfile (oluşturulmamış) |
| ÇÖZÜM | sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile && sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile && echo '/swapfile none swap sw 0 0' ¦ sudo tee -a /etc/fstab |
| SİSTEME ZARARI | Fiziksel RAM dolduğunda OOM killer devreye girer, çekirdek rastgele process öldürür. Sistem donabilir veya oturum aniden kapanır. Veri kaybı kaçınılmazdır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Kullanıcı açık belgelerini, tarayıcı sekmelerini ve çalışmasını kaybeder. Sık sık uygulama çökmeleri yaşar. Firefox'ta çok sayıda sekme açıkken LibreOffice belgesi üzerinde çalışmak neredeyse imkansızdır. |

| API-005 — AppIndicator GNOME Shell Eklentisi Çökmesi [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | AppIndicator Eklentisi Düzenli Olarak Çöküyor ve Tepsi Simgeleri Kayboluyor |
| TANIM | AppIndicator eklentisi appindicatorsupport@rgcjonas.gmail.com düzenli çökme yaşamaktadır. journalctl'de 61'den fazla stack trace kaydı bulunur. "Object has been already disposed" ve "TypeError: this._indicator is null" hataları alınır. Dash-to-Panel ile etkileşim sorunu bulunur. ScreenShield ile de etkileşim sorunu yaşanır ve 16 trace ScreenShield lightbox animasyonunda kaydedilmiştir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep appIndicator ile hatalar görülür. GNOME Shell her yeniden başlatıldığında veya tepsi simgesi eklendiğinde/kaldırıldığında çökme tekrarlanır. |
| KONUM | /usr/share/gnome-shell/extensions/appindicatorsupport@rgcgonas.gmail.com/ (appIndicator.js) |
| ÇÖZÜM | GNOME Extensions'tan devre dışı bırakıp etkinleştirin veya sudo apt install --reinstall gnome-shell-extension-appindicator ile yeniden kurun. |
| SİSTEME ZARARI | AppIndicator eklentisi düzenli çöker. GNOME Shell kararlılığı etkilenir. Dash-to-Panel ile çatışma vardır. ScreenShield üzerinde olumsuz etkisi bulunur. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sistem tepsisindeki uygulama simgeleri (Telegram, Spotify, Dropbox, Slack) kaybolur. GNOME Shell donabilir, Alt+F2+r ile yeniden başlatmak gerekir. |

| CRS-014 — Geçmiş Oturumda Sistem Çökmesi [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans / Diğer |
| BAŞLIK | 6 Haziran 2026 Tarihinde Sistem Çökmüş ve Sebebi Belirlenememiş |
| TANIM | 6 Haziran 2026 saat 15:35'te sistem crash ile kapanmıştır. last komutuna göre 6 Haziran'da birden fazla crash kaydı bulunmaktadır. Kesin sebep güç kesintisi, çekirdek panic, OOM veya grafik sürücü çökmesi olabilir ancak belirlenememiştir. Swap olmaması ve Guest Additions eksikliği gibi önlenebilir risk faktörleri devam ettiği için tekrarlama riski yüksektir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | last ¦ grep crash ile geçmiş crash kayıtları görülür. journalctl -b -1 ile bir önceki boot'un logları incelenebilir. |
| KONUM | /var/log/wtmp, /var/log/syslog, /var/log/journal/ |
| ÇÖZÜM | Swap oluşturun ( |

| ICMP-027 — ICMP Redirect Mesajı Kabulü Açık [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | ICMP Redirect Açığı Ortadaki Adam Saldırısına İzin Verebilir |
| TANIM | /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects değeri 1'dir. Sistem ICMP Redirect mesajlarını kabul eder. Kötü niyetli bir saldırgan, aynı ağ üzerinden ICMP Redirect göndererek trafiği kendi makinesi üzerinden yönlendirebilir (MITM saldırısı). Bu, TCP/IP protokol yığınının 1980'lerden beri bilinen bir güvenlik açığıdır. VirtualBox NAT modunda risk düşüktür ancak bridge modunda yüksektir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects 1 döndürür. Aynı ağdaki herhangi bir cihaz sahte ICMP Redirect gönderebilir ve sistem bu mesajı kabul eder. |
| KONUM | /etc/sysctl.conf, /etc/sysctl.d/ dizini |
| ÇÖZÜM | for d in all default enp0s3; do echo "net.ipv4.conf.$d.accept_redirects=0" ¦ sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-network-hardening.conf; done && sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-network-hardening.conf |
| SİSTEME ZARARI | Aynı ağdaki saldırgan ICMP Redirect ile MITM yapabilir. Tüm internet trafiği saldırgan üzerinden yönlendirilebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Saldırgan kullanıcının internet trafiğini izleyebilir, şifresiz bağlantıları okuyabilir, kullanıcıyı sahte web sitelerine yönlendirebilir. |

| SVC-031 — systemd Servislerinin Yüksek Güvenlik Risk Puanı [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Kritik Servisler 9+ Üzerinden UNSAFE Puanına Sahip |
| TANIM | systemd-analyze security aracına göre çoğu servis UNSAFE (9+/10) puanı almıştır. GDM (9.8), CUPS (9.6), avahi-daemon (9.6), dbus (9.3), cron (9.6) gibi kritik servisler PrivateTmp, ProtectSystem, NoNewPrivileges gibi güvenlik önlemlerinden yoksundur. Bir servis açığından yararlanan saldırgan kolayca yetki yükseltebilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemd-analyze security ¦ grep UNSAFE ile tüm UNSAFE servisler listelenir. Servisler varsayılan yapılandırmayla çalışır ve hiçbir güvenlik sertleştirmesi uygulanmamıştır. |
| KONUM | /lib/systemd/system/ (servis unit dosyaları), /etc/systemd/system/ (override) |
| ÇÖZÜM | systemctl edit <servis-adi> ile drop-in yapılandırma ekleyin: [Service] PrivateTmp=true, ProtectSystem=strict, NoNewPrivileges=true, CapabilityBoundingSet=~CAP_SYS_ADMIN |
| SİSTEME ZARARI | GDM, CUPS, avahi gibi servisler çok yüksek risk puanına sahiptir. Temel güvenlik sandbox'ları etkin değil. Bir servis açığı tüm sistemi tehlikeye atabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Bir servis açığından yararlanan saldırgan tüm sistemi ele geçirebilir. GDM üzerinden oturum bilgileri çalınabilir. |

| FW-048 — iptables ve nftables Güvenlik Duvarı Araçları Eksik [Orta (7/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Hiçbir Katmanda Güvenlik Duvarı Bulunmamaktadır |
| TANIM | UFW olmadığı gibi iptables ve nftables araçları da sistemde kurulu değildir. Yani hiçbir seviyede güvenlik duvarı bulunmamaktadır. Sistemin ağ trafiği tamamen kontrolsüzdür. Port 631 (CUPS) ve 5353 (mDNS) açık ve korumasızdır. Gelen tüm bağlantı istekleri hiçbir filtreleme olmadan sisteme ulaşır. |
| SORUNUN OLUŞMASI | which iptables ve which nft komutları bulunamadı sonucu verir. ss -tulnp ile açık portlar görülebilir. |
| KONUM | /sbin/iptables (yok), /sbin/nft (yok), /etc/ufw/ (yok) |
| ÇÖZÜM | sudo apt install iptables nftables && sudo apt install ufw && sudo ufw enable && sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing |
| SİSTEME ZARARI | Ağ güvenliği sıfır seviyesinde. Tüm portlar dışarıya açık. Port taraması ile tüm açık portlar tespit edilebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sistem ağ üzerinden keşfedilebilir ve hedef alınabilir. Kötü amaçlı yazılımların dışarıya veri sızdırması engellenemez. |

| V3D-007 — 3D Hızlandırma ve EGL-DRI2 Hataları [Orta (6/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | VirtualBox 3D Hızlandırma Çalışmıyor ve Grafik İşlemleri CPU ile Yapılıyor |
| TANIM | Sistem "libEGL warning: DRI2: failed to create screen" ve "VMware: No 3D enabled" hatalarını sürekli üretmektedir. 3D hızlandırma olmadığı için GNOME animasyonları takılır, Nautilus önizlemeleri yavaş açar, video oynatımı düşük performanslıdır. Guest Additions da kurulu olmadığı için bu sorun katlanmıştır. Tüm grafik işlemleri CPU üzerinden yazılımsal olarak işlenir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | Nautilus'ta görsel dosyaya tıklandığında EGL hataları oluşur. journalctl ¦ grep -iE "egl¦dri¦vmware¦3d" ile sürekli hata üretildiği görülür. |
| KONUM | VirtualBox SVGA sürücüsü, /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libEGL_mesa.so |
| ÇÖZÜM | VirtualBox ayarlarından 3D Hızlandırma'yı etkinleştirin ve Video belleğini 128 MB yapın. |

| UFW-010 — UFW Güvenlik Duvarı Kurulu Değil [Orta (6/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Güvenlik Duvarı Olmadığı İçin Tüm Portlar Açık ve Korumasız |
| TANIM | UFW güvenlik duvarı kurulu değildir. iptables ve nftables da sistemde olmadığı için hiçbir katmanda güvenlik duvarı yoktur. Port 631 (IPP/CUPS) dinleme halinde ve yerel ağda yetkisiz erişime açıktır. Port 5353 UDP (mDNS/Avahi) da açıktır. Güvenlik duvarı olmayan bir sistem, ağ üzerinde çıplak bir hedef gibidir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | sudo ufw status bulunamadı hatası verir. ss -tlnp ¦ grep 631 port 631'in açık olduğunu gösterir. |
| KONUM | /etc/ufw/ (yok), /sbin/iptables (yok), /sbin/nft (yok) |
| ÇÖZÜM | sudo apt install ufw && sudo ufw enable && sudo ufw default deny incoming && sudo ufw default allow outgoing |
| SİSTEME ZARARI | Tüm gelen bağlantılara açıktır. Ağ tabanlı saldırılara karşı tamamen korumasız. |
| KULLANICIYA ZARARI | Ortak ağlarda kötü niyetli kullanıcılar yazdırma servisine erişebilir. Sistem ağ taramasına (nmap) açıktır. |

| NAN-018 — GNOME Shell NaN Width Geometri Hatası [Orta (6/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | Geçersiz Genişlik Değeri GTK Geometri Hesaplamalarını Bozuyor |
| TANIM | GNOME Shell 48.7, "value 'nan' of type 'gfloat' is invalid or out of range for property 'width' of type 'gfloat'" hatasını 12'den fazla kez (son boot'ta) üretmektedir. Bu, bir GNOME Shell eklentisinin veya bileşeninin geçersiz (NaN) genişlik değeri göndermesiyle oluşur. date-menu-formatter, AppIndicator veya dash-to-panel eklentilerinden biriyle ilişkilidir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep -c "value.*nan.*gfloat" ile hata sayısı görülür. Her periyodik güncellemede (dakikada bir) tekrarlanır. |
| KONUM | GNOME Shell (mutter), /usr/lib/gnome-shell/libgnome-shell.so |
| ÇÖZÜM | Eklentileri tek tek devre dışı bırakarak kaynağı bulun. Tüm eklentileri güncelleyin. |
| SİSTEME ZARARI | GNOME Shell 12+ kez NaN width hatası üretir. Geçersiz float değeri GTK/Mutter geometri hesaplamalarını bozar. |
| KULLANICIYA ZARARI | GNOME Shell animasyonlarında takılma. UI elemanları yanlış boyutlandırılabilir. Pencere geçişlerinde gecikme. |

| ACC-019 — AT-SPI2 Erişilebilirlik İstemci Kayıt Hatası [Orta (6/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans / Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | Erişilebilirlik Altyapısı Oturum Yöneticisine Kaydolamıyor |
| TANIM | at-spi2-registr, GNOME Session Manager'a kaydolurken "Unable to register client with session manager" ve "Failed to register client: AlreadyRegistered" hataları almaktadır. Erişilebilirlik altyapısı (ekran okuyucular, klavye gezintisi) düzgün çalışmaz. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl -p 4 -b ¦ grep at-spi ile her oturum başlangıcında hata alındığı görülür. |
| KONUM | /usr/libexec/at-spi2-registr, /usr/lib/systemd/user/at-spi-dbus-bus.service |
| ÇÖZÜM | systemctl --user restart at-spi-dbus-bus.service. Gerekirse sudo apt install --reinstall at-spi2-core. |
| SİSTEME ZARARI | AT-SPI2 erişilebilirlik altyapısı oturum yöneticisine kaydolamaz. GNOME erişilebilirlik katmanı devre dışı kalır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Engelli kullanıcılar ekran okuyucu (Orca) ve klavye gezintisi gibi yardımcı teknolojileri kullanamaz. |

| GL-070 — GLX Direct Rendering Var Ama 3D Hızlandırma Yok [Orta (5/10 - TURUNCU)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | OpenGL Mevcut Ancak Gerçek 3D Hızlandırma Etkin Değil |
| TANIM | glxinfo "direct rendering: Yes" demesine rağmen EGL-DRI2 hataları devam etmektedir. OpenGL mevcut ama 3D hızlandırma (VMware SVGA) etkin değil. VirtualBox 3D olmadan yazılımsal render yapılıyor. Guest Additions eksikliği bu sorunun ana nedenidir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | glxinfo ¦ grep direct "Yes" döndürür ancak EGL hataları devam eder. |
| KONUM | Mesa, VirtualBox SVGA sürücüsü, libEGL_mesa.so |

# Bölüm 3: SARI Hatalar

| KRN-013 — Eski Çekirdek Birikmesi (KÖTÜLEŞTİ) [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | /boot'ta 3 Çekirdek Birikmiş ve Aktif Çekirdek Güncel Değil |
| TANIM | 20 Haziran'da 1 eski çekirdek varken şimdi 2 eski çekirdek daha eklenmiştir. /boot'ta 3 çekirdek bulunmaktadır: 6.12.74 (8 Mart), 6.12.90 (27 Mayıs - AKTİF), 6.12.94 (20 Haziran - en güncel ama reboot bekliyor). Aktif çekirdek 6.12.90. Bu durum kötüleşmiştir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | dpkg -l ¦ grep linux-image (3 çekirdek). uname -r (6.12.90 - en yeni değil). |
| KONUM | /boot/vmlinuz-*, GRUB menüsü |
| ÇÖZÜM | sudo apt remove --purge linux-image-6.12.74+deb13+1-amd64 linux-image-6.12.90+deb13.1-amd64 && sudo update-grub && sudo reboot |
| SİSTEME ZARARI | 3 çekirdek ~36 MB gereksiz yer kaplar. GRUB menüsü karışır. Güvenlik yamaları aktif değil. |
| KULLANICIYA ZARARI | Disk alanı israfı. Kullanıcı yanlışlıkla eski çekirdekle boot edebilir. |

| BOOT-056 — Uzun Süredir Reboot Edilmemiş Sistem [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | Sistem 26 Gündür Yeniden Başlatılmamış |
| TANIM | Son boot 18 Haziran 2026. 26 gündür sistem çalışıyor. Çekirdek güncellemesi (6.12.94) reboot bekliyor. Uzun uptime nedeniyle memory fragmentation, cache şişmesi (7 GB), geçici dosya birikmesi gibi sorunlar oluşmuştur. |
| SORUNUN OLUŞMASI | uptime 26 gün gösterir. last reboot son 18 Haziran'ı gösterir. |
| KONUM | Sistem geneli |
| ÇÖZÜM | sudo reboot |
| SİSTEME ZARARI | Yeni çekirdek kullanılmıyor. Cache şişkin. Performans düşüşü. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sistem performansı zamanla düşer. Güvenlik yamaları aktif değil. |

| PAM-039 — Zayıf Parola Politikası [Düşük (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Parola Politikası Olmadığı İçin Çok Zayıf Parolalar Belirlenebilir |
| TANIM | pam_pwquality.so kullanılmamakta, minimum uzunluk ve zorunlu karakter politikaları tanımlı değildir. Sadece yescrypt hash ve obscure kontrolü yapılmaktadır. Kullanıcı "1234" gibi çok zayıf bir parola belirleyebilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /etc/pam.d/common-password sadece pam_unix.so obscure yescrypt gösterir. |
| KONUM | /etc/pam.d/common-password, /etc/security/pwquality.conf |
| ÇÖZÜM | sudo apt install libpam-pwquality && /etc/pam.d/common-password'a "password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=8 difok=3" ekleyin. |
| SİSTEME ZARARI | Parola politikası yok. Kullanıcı çok zayıf parola belirleyebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Zayıf parola brute-force saldırılarına karşı dirençsiz. Hesap ele geçirildiğinde tüm sisteme erişim sağlanabilir. |

| TMP-044 — systemd-tmpfiles-clean 26 Gündür Çalışmamış [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | Geçici Dosya Temizleme Servisi Son 26 Günde Hiç Çalışmamış |
| TANIM | systemd-tmpfiles-clean.timer en son 18 Haziran'da çalışmış. 26 gündür geçici dosyalar temizlenmemiş. /tmp dizininde birikme var. Timer aktif olmasına rağmen uzun uptime nedeniyle düzgün tetiklenmemiş olabilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl -u systemd-tmpfiles-clean son çalışmanın 18 Haziran olduğunu gösterir. |
| KONUM | systemd-tmpfiles-clean.timer, /tmp/, /var/tmp/ |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl start systemd-tmpfiles-clean |
| SİSTEME ZARARI | /tmp ve /var/tmp'de birikme. Disk alanı israfı. |
| KULLANICIYA ZARARI | Disk alanı gereksiz yere tükenir. |

| KPT-026 — Çekirdek Pointer Koruması Açık [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | kptr_restrict=0 Olduğu İçin Kernel Adresleri Herkese Açık |
| TANIM | /proc/sys/kernel/kptr_restrict değeri 0'dır. Tüm kullanıcılar /proc/kallsyms ve diğer çekirdek dosyalarından kernel bellek adreslerini okuyabilir. ASLR'yi bypass etmeye yardımcı olabilecek bilgiler sızdırır. Önerilen değer: 2. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /proc/sys/kernel/kptr_restrict 0 döndürür. |
| KONUM | /etc/sysctl.d/ dizini |
| ÇÖZÜM | echo 'kernel.kptr_restrict=2' ¦ sudo tee /etc/sysctl.d/99-kptr-restrict.conf && sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-kptr-restrict.conf |
| SİSTEME ZARARI | ASLR koruması bypass edilebilir. Yerel saldırgan kernel exploit'i yazmak için adres bilgilerine erişebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Normal kullanıcı doğrudan etkilenmez ancak zararlı yazılım bu bilgiyi kullanarak sistemi ele geçirebilir. |

| GPG-047 — GPG Agent ve SSH Agent Çalışmıyor [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Fonksiyonel |
| BAŞLIK | GNOME Keyring Çökmesine Bağlı Olarak GPG ve SSH Agent Boş |
| TANIM | gpg-connect-agent komutu yanıt vermedi. SSH_AUTH_SOCK var ancak ssh-add -l "The agent has no identities" diyor. GNOME Keyring çökmesi ( |

| GNM-052 — GNOME Shell Aşırı Bellek Tüketimi [Orta (5/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | GNOME Shell Normalin İki Katı Bellek Tüketiyor |
| TANIM | GNOME Shell 596 MB RSS ile çalışıyor. Normal bir GNOME Shell ~200-300 MB olmalıdır. Neredeyse 2 kat fazla bellek tüketimi var. 27 eklentinin etkisi büyük. ArcMenu, blur-my- shell, dash-to-panel gibi eklentiler özellikle yoğun kaynak tüketir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ps aux ¦ grep gnome-shell 596 MB RSS gösterir. |
| KONUM | /usr/bin/gnome-shell, /usr/share/gnome-shell/extensions/ |
| ÇÖZÜM | Gereksiz eklentileri devre dışı bırakın. GNOME Shell'i yeniden başlatın (Alt+F2, r). |
| SİSTEME ZARARI | Gereksiz bellek tüketimi. 27 eklenti başlangıç süresini artırır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sistem açılışı yavaşlar. Bellek kullanımı artar. |

| FNT-020 — Fontconfig Döngüsel Dizin Sorunu (KÖTÜLEŞTİ) [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | Font Dizinleri Döngüsel ve Font Önbelleği Tamamen Bozuk |
| TANIM | Önceki raporda sadece X11/encodings/large döngüseldi. Detaylı taramada TÜM font dizinlerinin döngüsel olduğu tespit edildi: X11, cMap, opentype, truetype, type1 ve alt dizinleri dahil 33'ten fazla dizin! Font önbelleği tamamen bozuk. |
| SORUNUN OLUŞMASI | fc-cache -v 2>&1 ¦ grep loop 33+ satır çıktı verir. |
| KONUM | /usr/share/fonts/ (X11, cMap, truetype, opentype, type1 ve alt dizinler) |
| ÇÖZÜM | sudo apt remove --purge fontconfig && sudo apt install fontconfig && sudo rm -rf /var/cache/fontconfig/* && sudo fc-cache -f -v |
| SİSTEME ZARARI | Font önbelleği çalışmıyor. Sistem fontları doğru yükleyemiyor. |
| KULLANICIYA ZARARI | Uygulamalarda yazı tipleri eksik görünebilir. Özellikle Doğu Asya dillerinde ciddi font sorunu. |

| EXT-023 — Çok Sayıda GNOME Shell Eklentisi [Düşük (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | 27 Adet GNOME Shell Eklentisi Sistem Performansını Düşürüyor |
| TANIM | Sistemde 27 adet GNOME Shell eklentisi yüklüdür. ArcMenu, dash-to-panel, blur-my-shell gibi eklentiler özellikle yoğun kaynak tüketir. Her eklenti JS yorumlayıcıda ayrı bir yük oluşturur. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ls /usr/share/gnome-shell/extensions/ ¦ wc -l -> 27. |
| KONUM | /usr/share/gnome-shell/extensions/ |
| ÇÖZÜM | Kullanılmayan eklentileri GNOME Extensions'dan devre dışı bırakın. |
| SİSTEME ZARARI | 27 eklenti bellek tüketimini ve başlangıç süresini artırır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sistem açılışı yavaşlar. Gereksiz kaynak tüketimi. |

| APC-024 — APT Önbellek Büyük ve Gereksiz Paketler Var [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans / Güvenlik |
| BAŞLIK | APT Önbelleği 87 MB ve Gereksiz Paketler Saldırı Yüzeyini Artırıyor |
| TANIM | APT önbelleği 87 MB yer kaplamaktadır. 3000'den fazla paket kuruludur. LibreOffice, GIMP gibi VirtualBox'ta kullanılmayan paketler gereksiz yere disk alanı kaplar. |
| SORUNUN OLUŞMASI | du -sh /var/cache/apt/ -> 87 MB. |
| KONUM | /var/cache/apt/archives/ |
| ÇÖZÜM | sudo apt clean && sudo apt autoremove --purge |
| SİSTEME ZARARI | Gereksiz paketler güncelleme gerektirir ve saldırı yüzeyini artırır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Disk alanı israfı. Gereksiz güncelleme trafiği. |

| RPF-028 — Reverse Path Filter Sıkı Değil [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | rp_filter Loose Mode IP Spoofing Saldırılarına Karşı Koruma Zayıf |
| TANIM | /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter = 0, arayüz seviyesinde rp_filter = 2 (loose mode). Loose mode, gelen paketin kaynak adresinin herhangi bir arayüzden ulaşılabilir olmasını yeterli görür. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter -> 0. |
| KONUM | /etc/sysctl.d/ |
| ÇÖZÜM | for d in all default enp0s3; do echo "net.ipv4.conf.$d.rp_filter=1" ¦ sudo tee -a /etc/sysctl.d/99-network-hardening.conf; done && sudo sysctl -p |
| SİSTEME ZARARI | IP spoofing saldırılarına karşı zayıf koruma. |
| KULLANICIYA ZARARI | DDoS saldırılarında sistem kullanılabilir. |

| AUD-030 — Güvenlik Denetim Sistemi Eksik [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | auditd Güvenlik Denetim Sistemi Kurulu Değil |
| TANIM | Linux Auditing System (auditd) kurulu değil. auditd olmadan başarısız oturum açma denemeleri, sudo kullanımı, dosya erişim değişiklikleri gibi olaylar kaydedilemez. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl is-active auditd -> inactive. |
| KONUM | /etc/audit/ (yok) |
| ÇÖZÜM | sudo apt install auditd audispd-plugins && sudo systemctl enable --now auditd |
| SİSTEME ZARARI | Güvenlik olay kaydı tutulamaz. İhlal durumunda delil bulunamaz. |
| KULLANICIYA ZARARI | Hesap kötüye kullanıldığında tespit edilemez. |

| APP-032 — AppArmor Profilleri Yetersiz [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Kritik Servisler AppArmor Koruması Olmadan Çalışıyor |
| TANIM | AppArmor etkindir (11 LSM katmanından biri) ancak çoğu kritik servis için profil tanımlı değil. GDM, GNOME Shell, NetworkManager gibi yüksek yetkili servisler korunmamaktadır. |
| SORUNUN OLUŞMASI | sudo aa-status çalışmıyor (paket eksik). |
| KONUM | /etc/apparmor.d/ |
| ÇÖZÜM | sudo apt install apparmor-profiles apparmor-profiles-extra apparmor-utils |
| SİSTEME ZARARI | Kritik servisler AppArmor koruması olmadan çalışır. |
| KULLANICIYA ZARARI | Ek güvenlik katmanı kaybı. |

| SYSCTL-063 — sysctl Güvenlik Parametreleri Yapılandırılmamış [Orta (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Ağ Güvenlik Parametreleri Varsayılan Değerlerde |
| TANIM | /etc/sysctl.d/ dizininde özel güvenlik yapılandırması yok. tcp_syncookies, log_martians, tcp_rfc1337 gibi önemli ağ güvenlik parametreleri ayarlanmamış. |
| SORUNUN OLUŞMASI | sysctl -a ¦ grep -E "tcp_syncookies¦log_martians¦tcp_rfc1337" varsayılan değerler. |
| KONUM | /etc/sysctl.d/ |
| ÇÖZÜM | Ağ güvenlik parametrelerini yapılandırın. |
| SİSTEME ZARARI | Varsayılan ağ güvenlik ayarları yetersiz. |
| KULLANICIYA ZARARI | Ağ saldırılarına zemin hazırlar. |

| SCR-040 — ScreenShield Gecikmesi [Düşük (4/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik / Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | AppIndicator Çökmesi Ekran Kilidi Performansını Etkiliyor |
| TANIM | 16 stack trace ScreenShield lightbox animasyonunda AppIndicator çökmesine bağlı hata üretiyor. Ekran kilidi açılırken/kapanırken gecikme yaşanabilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep screenShield |
| KONUM | AppIndicator ile ScreenShield arasındaki etkileşim |

| CACHE-057 — Buffer/Cache Aşırı Yüksek [Düşük (3/10 - SARI)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | 7 GB'a Ulaşan Buffer ve Cache Uzun Uptime Kaynaklı |
| TANIM | 11 GB RAM'in 7 GB'ı buffer/cache olarak kullanılıyor. 26 günlük uptime'da cache hiç temizlenmemiş. Sayfa önbelleği aşırı şişkin. |
| SORUNUN OLUŞMASI | free -h -> buffer/cache: 7.0 GB. |
| KONUM | RAM, bellek yönetimi |
| ÇÖZÜM | sudo reboot veya sync && echo 3 ¦ sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches |
| SİSTEME ZARARI | Yeni uygulamalar için bellek ayırma gecikebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Uygulama açılışlarında hafif gecikme. |

# Bölüm 4: YEŞİL Hatalar

| USB-003 — USBGuard Eksik Olduğu İçin USB Koruması Çalışmıyor [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | USBGuard Eksik Olduğu İçin USB Koruması Çalışmıyor |
| TANIM | USBGuard kurulu değil. USB aygıt takıldığında güvenlik politikası uygulanamaz. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep usbguard -> ServiceUnknown hatası. |
| KONUM | /usr/libexec/gsd-usb-protect, usbguard.service |
| ÇÖZÜM | sudo apt install usbguard && sudo systemctl enable --now usbguard |
| SİSTEME ZARARI | USB aygıt güvenlik politikası uygulanamaz. |
| KULLANICIYA ZARARI | BadUSB saldırılarına karşı korumasız. VirtualBox'ta risk düşük. |

| DTF-006 — Date Menu Formatter Null Referans Hatası [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | Date Menu Formatter Null Referans Hatası |
| TANIM | date-menu-formatter eklentisi 33+ kez TypeError: this._displays is null hatası alıyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep date-menu-formatter, her dakika tekrarlanır. |
| KONUM | /usr/share/gnome-shell/extensions/.../extension.js:284 |
| ÇÖZÜM | Eklentiyi GNOME Extensions'dan devre dışı bırakın. |
| SİSTEME ZARARI | Null referans hatası NaN width'e katkıda bulunur. |
| KULLANICIYA ZARARI | Tarih/saat formatı bozulabilir. |

| LOC-042 — Karışık Lokal Ayarı Tespit Edildi [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yerelleştirme |
| BAŞLIK | Karışık Lokal Ayarı Tespit Edildi |
| TANIM | LANG=tr_TR.UTF-8 iken LC_CTYPE=en_US.UTF-8. Türkçe karakter işlemlerinde tutarsızlık. |
| SORUNUN OLUŞMASI | locale komutu karışık gösterir. |
| KONUM | /etc/default/locale, ~/.profile |
| ÇÖZÜM | sudo update-locale LC_CTYPE=tr_TR.UTF-8 |
| SİSTEME ZARARI | Büyük/küçük harf dönüşümlerinde I/i sorunu. |
| KULLANICIYA ZARARI | Python/Java'da locale hatası. Tarih/para formatı tutarsızlığı. |

| APT2-045 — apt-daily Servisleri Inactive Durumda [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | apt-daily Servisleri Inactive Durumda |
| TANIM | apt-daily.service ve apt-daily-upgrade.service inactive dead durumunda. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl status apt-daily.service -> inactive dead. |
| KONUM | apt-daily.service, apt-daily-upgrade.service |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl restart apt-daily.timer |
| SİSTEME ZARARI | Otomatik güncelleme kontrolleri aksayabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Güncelleme bildirimleri gelmeyebilir. |

| GSET-054 — Pardus GNOME Ayarları Derlenmemiş [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yapılandırma |
| BAŞLIK | Pardus GNOME Ayarları Derlenmemiş |
| TANIM | gschema.override dosyası değiştirildi ancak glib-compile-schemas çalıştırılmamış olabilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ls /usr/share/glib-2.0/schemas/gschemas.compiled |
| KONUM | /usr/share/glib-2.0/schemas/20_pardus-gnome-settings.gschema.override |
| ÇÖZÜM | sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/ |
| SİSTEME ZARARI | GNOME ayarları uygulanmayabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | GNOME görünüm ve davranış ayarları beklenen gibi çalışmayabilir. |

| SCRN-060 — ScreenShield Lightbox Animasyon Sorunu [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | ScreenShield Lightbox Animasyon Sorunu |
| TANIM | 16 stack trace ScreenShield lightbox animasyonunda AppIndicator kaynaklı hata. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep screenShield |
| KONUM | GNOME Shell ScreenShield |

| X11-038 — XWayland Arkaplanda Gereksiz Çalışıyor [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | XWayland Arkaplanda Gereksiz Çalışıyor |
| TANIM | Wayland kullanılmasına rağmen XWayland çalışıyor. X11 güvenlik açıklarına teorik maruziyet. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ps aux ¦ grep Xwayland |
| KONUM | /usr/bin/Xwayland |
| ÇÖZÜM | Wayland oturumunda X11 devre dışı bırakın. |
| SİSTEME ZARARI | X11 güvenlik açıklarına teorik maruziyet. |
| KULLANICIYA ZARARI | Wayland kullanıldığı için doğrudan etki yok. |

| SYR-033 — Sysrq Magic Tuşu Çok İzin Verici [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Sysrq Magic Tuşu Çok İzin Verici |
| TANIM | sysrq=438 ile sync/unmount/reboot/poweroff işlemlerine izin veriliyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /proc/sys/kernel/sysrq -> 438 |
| KONUM | /etc/sysctl.d/ |
| ÇÖZÜM | echo 'kernel.sysrq=128' ¦ sudo tee /etc/sysctl.d/99-sysrq.conf && sudo sysctl -p |
| SİSTEME ZARARI | Fiziksel erişimi olan herkes sistemi kapatabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Yanlışlıkla Alt+Sysrq+b ile veri kaybı. |

| AV-035 — Antivirüs Yazılımı Kurulu Değil [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Antivirüs Yazılımı Kurulu Değil |
| TANIM | clamav kurulu değil. Linux için risk düşük ancak Windows dosyalarının taranması gerekebilir. |
| SORUNUN OLUŞMASI | which clamav -> bulunamadı |
| KONUM | clamav, clamav-daemon |
| ÇÖZÜM | sudo apt install clamav clamav-daemon && sudo freshclam |
| SİSTEME ZARARI | Zararlı dosyalar taranmaz. |
| KULLANICIYA ZARARI | Windows dosya paylaşımı varsa risk. |

| CRON-066 — Cron Servisi UNSAFE Puanında [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Cron Servisi UNSAFE Puanında |
| TANIM | cron.service 9.6/10 UNSAFE. PrivateTmp, ProtectSystem, NoNewPrivileges yok. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemd-analyze security cron.service -> 9.6 UNSAFE |
| KONUM | /lib/systemd/system/cron.service |
| ÇÖZÜM | systemctl edit cron.service ile drop-in ekleyin. |
| SİSTEME ZARARI | Cron işlemleri izole değil. |
| KULLANICIYA ZARARI | Doğrudan etkilemez. |

| CUPS-067 — CUPS Yazdırma Servisi Gereksiz Açık [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik/Performans |
| BAŞLIK | CUPS Yazdırma Servisi Gereksiz Açık |
| TANIM | CUPS 9.6 UNSAFE. Port 631 açık. VirtualBox'ta yazıcı yokken gereksiz. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ss -tlnp ¦ grep 631 |
| KONUM | cups.service, cups-browsed.service |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl disable --now cups-browsed.service |
| SİSTEME ZARARI | Gereksiz servis. Port 631 açık. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox'ta yazıcı olmadığı için etkisi yok. |

| NC-069 — NetworkManager EXPOSED Seviyesinde [Düşük (3/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | NetworkManager EXPOSED Seviyesinde |
| TANIM | NetworkManager 7.8/10 EXPOSED. Yüksek yetkili ama gerekli servis. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemd-analyze security NetworkManager.service |
| KONUM | /lib/systemd/system/NetworkManager.service |
| ÇÖZÜM | Gerekli servis, kısıtlanamaz. |
| SİSTEME ZARARI | Yüksek yetkili ama gerekli. |
| KULLANICIYA ZARARI | Doğrudan etkisi yok. |

| BLU-004 — Bluetooth Servisi Eksik [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Fonksiyonel |
| BAŞLIK | Bluetooth Servisi Eksik |
| TANIM | WirePlumber BlueZ servisine erişemiyor. VirtualBox'ta BT donanımı yok. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep -i bluez |
| KONUM | bluetooth.service, wireplumber |
| ÇÖZÜM | sudo apt install bluez |
| SİSTEME ZARARI | WirePlumber hata logu üretir. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox'ta donanım olmadığı için etkisi yok. |

| MED-008 — Medya Tuşu Kısayol Hataları [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | Medya Tuşu Kısayol Hataları |
| TANIM | gsd-media-keys 3 kısayol atayamıyor: email, playback-repeat, hibernate. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep -i 'failed to grab accelerator' |
| KONUM | /usr/libexec/gsd-media-keys |
| ÇÖZÜM | GNOME Klavye Kısayollarını sıfırlayın. |
| SİSTEME ZARARI | İşlevsel etkisi minimum. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sadece 3 tuş etkilenmiş. |

| ALSA-015 — ALSA Center/LFE dB Uyarısı [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yerelleştirme |
| BAŞLIK | ALSA Center/LFE dB Uyarısı |
| TANIM | VirtualBox AC'97 ses kartı dB aralığı hatalı. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep 'decibel volume range' |
| KONUM | WirePlumber, VirtualBox AC'97 |
| ÇÖZÜM | Ses denetleyicisini Intel HD Audio yapın. |
| SİSTEME ZARARI | Çok kanallı ses sistemlerinde sorun. |
| KULLANICIYA ZARARI | Çoğu kullanıcı etkilenmez. |

| PUP-016 — Pardus Update Deprecation Uyarısı [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Kullanılabilirlik |
| BAŞLIK | Pardus Update Deprecation Uyarısı |
| TANIM | pardus-update libayatana-appindicator deprecated uyarısı veriyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep libayatana |
| KONUM | /usr/bin/pardus-update |
| ÇÖZÜM | sudo apt upgrade pardus-update |
| SİSTEME ZARARI | Gelecek sürümlerde uyumluluk sorunu. |
| KULLANICIYA ZARARI | Sadece log uyarısı. |

| L10N-022 — GNOME Yerelleştirme Eksiklikleri [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yerelleştirme |
| BAŞLIK | GNOME Yerelleştirme Eksiklikleri |
| TANIM | GNOME Shell Türkçe çevirilerde tutarsızlık. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl ¦ grep locale |
| KONUM | /usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/ |
| ÇÖZÜM | sudo apt install --reinstall gnome-shell-l10n |
| SİSTEME ZARARI | Çeviri dosyalarında eksik kayıtlar. |
| KULLANICIYA ZARARI | Bazı metinler İngilizce görünür. |

| LOC2-049 — LC_CTYPE Ortam Değişkeni Karışık [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yerelleştirme |
| BAŞLIK | LC_CTYPE Ortam Değişkeni Karışık |
| TANIM | LC_CTYPE=en_US.UTF-8 sabitlenmiş. |
| SORUNUN OLUŞMASI | env ¦ grep LC_CTYPE |
| KONUM | ~/.profile, ~/.bashrc |
| ÇÖZÜM | LC_CTYPE satırını kaldırın. |
| SİSTEME ZARARI | Türkçe karakter sıralaması bozulabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | İ/ı/ş/ğ/ö/ç işlemlerinde sorun. |

| X11-2 — XWayland 65 MB Gereksiz Bellek [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | XWayland 65 MB Gereksiz Bellek |
| TANIM | XWayland 65 MB RSS tüketiyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ps aux ¦ grep Xwayland |
| KONUM | /usr/bin/Xwayland |
| ÇÖZÜM | GNOME Shell restart. |
| SİSTEME ZARARI | 65 MB gereksiz bellek. |
| KULLANICIYA ZARARI | Düşük bellekli sistemlerde fark edilir. |

| AVAHI-065 — Avahi mDNS Servisi Gereksiz [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik/Performans |
| BAŞLIK | Avahi mDNS Servisi Gereksiz |
| TANIM | Avahi 9.6 UNSAFE. 3 UDP portu açık. VirtualBox NAT'ta gereksiz. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ss -ulnp ¦ grep 5353 |
| KONUM | avahi-daemon.service |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl disable --now avahi-daemon |
| SİSTEME ZARARI | Gereksiz servis. Saldırı yüzeyini artırır. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox NAT'ta risk düşük. |

| MDS-036 — mDNS/Avahi Portları Açık [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | mDNS/Avahi Portları Açık |
| TANIM | 5353, 60347, 55211 UDP portları açık. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ss -ulnp ¦ grep 5353 |
| KONUM | avahi-daemon.service |
| ÇÖZÜM | Avahi'yi durdurun. |
| SİSTEME ZARARI | Yerel ağda servis keşfi yapılabilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Risk düşük. |

| MUT-061 — mutter-x11-frames 128 MB [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | mutter-x11-frames 128 MB |
| TANIM | mutter-x11-frames 128 MB RSS tüketiyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ps aux ¦ grep mutter-x11 |
| KONUM | /usr/libexec/mutter-x11-frames |
| ÇÖZÜM | GNOME Shell restart. |
| SİSTEME ZARARI | 128 MB gereksiz bellek. |
| KULLANICIYA ZARARI | Düşük bellekli sistemlerde fark edilir. |

| NOTF-046 — 18 Orphan Systemd Servisi [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Yapılandırma |
| BAŞLIK | 18 Orphan Systemd Servisi |
| TANIM | Paketleri silinmiş 18 systemd unit referansı kalmış. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl list-units --all ¦ grep not-found |
| KONUM | /lib/systemd/system/* (silinmiş paketler) |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl daemon-reload |
| SİSTEME ZARARI | Systemd veritabanında karmaşıklık. |
| KULLANICIYA ZARARI | Çoğu zararsız. |

| MOD-034 — Çekirdek Modül Yükleme Açık [Düşük (2/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Çekirdek Modül Yükleme Açık |
| TANIM | modules_disabled=0. Rootkit riski (root yetkisi gerektirir). |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /proc/sys/kernel/modules_disabled -> 0 |
| KONUM | /etc/sysctl.d/ |
| ÇÖZÜM | Normalde 0 olması gerekli. |
| SİSTEME ZARARI | Root yetkisi alan saldırgan rootkit yükleyebilir. |
| KULLANICIYA ZARARI | Normal kullanımda etki yok. |

| SSH-011 — OpenSSH Sunucu Eksik [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Diğer |
| BAŞLIK | OpenSSH Sunucu Eksik |
| TANIM | sshd kurulu değil. VirtualBox'ta gerekli değil. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl is-active sshd -> inactive |
| KONUM | /etc/ssh/ (yok) |
| ÇÖZÜM | sudo apt install openssh-server |
| SİSTEME ZARARI | Uzaktan erişim mümkün değil. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox'ta gerekli değil. |

| PKG-021 — libxvmc1 Paket Kalıntısı [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | libxvmc1 Paket Kalıntısı |
| TANIM | libxvmc1 rc durumunda kalmış. |
| SORUNUN OLUŞMASI | dpkg -l ¦ grep '^rc' |
| KONUM | /var/lib/dpkg/status |
| ÇÖZÜM | sudo apt remove --purge libxvmc1 |
| SİSTEME ZARARI | Paket yöneticisinde tutarsızlık. |
| KULLANICIYA ZARARI | Hiçbir etkisi yok. |

| HST-037 — hosts IPv6 Fazlalıkları [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | hosts IPv6 Fazlalıkları |
| TANIM | /etc/hosts dosyasında gereksiz IPv6 multicast kayıtları. |
| SORUNUN OLUŞMASI | cat /etc/hosts |
| KONUM | /etc/hosts |
| ÇÖZÜM | Gereksiz satırları kaldırın. |
| SİSTEME ZARARI | İşlevsel etkisi yok. |
| KULLANICIYA ZARARI | Hiçbir etkisi yok. |

| LOG-058 — Systemd Journal 31 MB [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | Systemd Journal 31 MB |
| TANIM | 31 MB journal log. Normal sınırlarda. |
| SORUNUN OLUŞMASI | journalctl --disk-usage -> 31 MB |
| KONUM | /var/log/journal/ |
| ÇÖZÜM | sudo journalctl --vacuum-time=7d |
| SİSTEME ZARARI | Normal sınırlarda. |
| KULLANICIYA ZARARI | Etkisi yok. |

| HBRT-062 — Hibernate Hedefi Pasif [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Fonksiyonel |
| BAŞLIK | Hibernate Hedefi Pasif |
| TANIM | hibernate.target etkin değil. Swap olmadığı için zaten mümkün değil. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl status hibernate.target |
| KONUM | systemd hedef birimi |
| ÇÖZÜM | Swap oluşturun + sudo systemctl enable hibernate.target |
| SİSTEME ZARARI | Hazırda beklet kullanılamaz. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox'ta genelde kullanılmaz. |

| FWUP-064 — fwupd Firmware Güncelleme Servisi [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | fwupd Firmware Güncelleme Servisi |
| TANIM | fwupd 104 MB bellek tüketiyor. VirtualBox'ta gereksiz. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemctl status fwupd |
| KONUM | fwupd.service |
| ÇÖZÜM | sudo systemctl disable --now fwupd |
| SİSTEME ZARARI | VirtualBox'ta firmware güncellemesi yapılamaz. |
| KULLANICIYA ZARARI | VirtualBox'ta gerekli değil. |

| PWR-068 — power-profiles-daemon Sorunsuz [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans |
| BAŞLIK | power-profiles-daemon Sorunsuz |
| TANIM | power-profiles-daemon 1.0 OK. Intel ile uyumlu. Sorun yok. |
| SORUNUN OLUŞMASI | systemd-analyze security power-profiles-daemon.service |
| KONUM | power-profiles-daemon.service |
| ÇÖZÜM | Gerek yok. |
| SİSTEME ZARARI | Yok. |
| KULLANICIYA ZARARI | Yok. |

| SUD2-055 — Sudoers Dosya İzni Kontrolü [Düşük (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Güvenlik |
| BAŞLIK | Sudoers Dosya İzni Kontrolü |
| TANIM | /etc/sudoers doğru izinlerde. Ek sorun yok. |
| SORUNUN OLUŞMASI | ls -la /etc/sudoers |
| KONUM | /etc/sudoers |
| ÇÖZÜM | Gerek yok. |
| SİSTEME ZARARI | Yok. |
| KULLANICIYA ZARARI | Yok. |

# Bölüm 5: ÇÖZÜLMÜŞ Hatalar

| UPD-012 — Paket Güncelleme Gecikmesi (ÇÖZÜLDÜ) [ÇÖZÜLDÜ (1/10 - YEŞİL)] |  |
| --- | --- |
| HATA TÜRÜ | Performans / Güvenlik |
| BAŞLIK | 150+ Paket Güncellemesi Yapıldı - 1 Paket Kaldı |
| TANIM | 20 Haziran'da 150+ paket güncelleme bekliyordu. 14 Temmuz itibarıyla 1 paket kaldı. Kullanıcı güncellemeyi yapmıştır. Olumlu: güvenlik açıkları kapatılmış. Olumsuz: yeni çekirdek reboot bekliyor. |
| SORUNUN OLUŞMASI | apt list --upgradable -> 1 (düzeldi). |
| KONUM | APT paket yöneticisi |
| ÇÖZÜM | ÇÖZÜLDÜ. Kalan: sudo reboot (yeni çekirdek için). |
| SİSTEME ZARARI | Güncelleme yapıldı, risk ortadan kalktı. |
| KULLANICIYA ZARARI | Kullanıcı güncelleme yaptığı için güvenlik açıkları kapatıldı. |

# Özet Değerlendirme

| 6 KIRMIZI | 11 TURUNCU | 16 SARI | 33 YEŞİL | 1 ÇÖZÜLDÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

En Kritik 5 Hata:

1. GNOME Keyring Çökmesi (parola/SSH çalışmaz) — KEY-002

2. Sudo PAM Yetkilendirme (sistem yönetilemez) — SUD-009

3. APT HTTP (MITM riski) — HTTP-025

4. Guest Additions Eksik (VM çalışmaz) — VBOX-029

5. systemd-oomd Eksik (OOM riski) — OOMD-043

| 87 / 200 GÜVENLİK PUANI | YÜKSEK RİSK Sistem Güvenlik Durumu |
| --- | --- |

Rapor Sonu  •  14 Temmuz 2026  •  Pardus 25.1 Derinlemesine Sistem Analizi v3.0